Opis Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. komputerów typu All-in-One wyposażonych w system operacyjny oraz pakiet biurowy do Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie o parametrach:

| Lp. | Opis | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne: |  | Parametry oferowane (zaznacza/wypełnia Wykonawca – w każdym wierszu wskazuje: TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer fabrycznie wbudowany w obudowę monitora |  | TAK/NIE* |
| 2 | Zastosowanie | Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych |  | TAK/NIE* |
| 3 | Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark wynik min. 25100 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net - wydruk ze strony załączyć do oferty Procesor musi posiadać minimum 10 rdzeni i 16 wątków. Taktowanie w trybie turbo nie powinno być mniejsze niż 4.7GHz. Procesor musi posiadać minimum 20MB cache. Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu, w którym zaoferowane komponenty komputera będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane. |  | TAK/NIE* |
| 4 | Pamięć RAM | 16GB DDR5 z możliwością rozbudowy do 64GB, dwa sloty pamięci, jeden slot wolny, taktowanie pamięci nie mniejsze niż 4800 MHz |  | TAK/NIE* |
| 5 | Pamięć masowa | Zainstalowany dysk SSD PCIe/NVMe, minimum 500GB pojemności, prędkość odczytu min. 6600MB/s, zapisu min. 5600MB/s, Możliwość zainstalowania w środku obudowy dodatkowego dysku w formacie 2.5 cala. |  | TAK/NIE* |
| 6 | Wydajność grafiki | Zintegrowana grafika osiągająca w teście PassMark wynik min. 1540 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net - wydruk ze strony załączyć do oferty. Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę minimalnie z trzema ekranami, współdzielona i dynamicznie przydzielana pamięć z RAM |  | TAK/NIE* |
| 7 | Matryca | Rodzaj matrycy | matryca matowa min. 23.8” | TAK/NIE* |
|  |  | Rozdzielczość | FHD (1920x1080) | TAK/NIE* |
|  |  | Jasność typowa | min. 250 cd/m² | TAK/NIE* |
|  |  | Czas reakcji matrycy | max. 14ms | TAK/NIE* |
|  |  | Wielkość pamki | max. 0.2745mm | TAK/NIE* |
|  |  | Odświeżanie ekranu | min. 100Hz | TAK/NIE* |
|  |  | Matryca musi posiadać sprzętowy filtr światła niebieskiego |  | TAK/NIE* |
| 8 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa 8 kanałowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki min. 3W na kanał. Wbudowane dwa mikrofony. Wbudowana kamera min. 5MP Kamera powinna mieć możliwość mechanicznego schowania jej w obudowie tak aby nie wystawała poza obrys ekranu w momencie, kiedy użytkownik nie chce z niej skorzystać. |  | TAK/NIE* |
| 9 | Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,8”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. Obudowa musi posiadać możliwość zawieszenia jej na uchwycie z zastosowaniem standardu VESA. Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać: - regulację wysokości w zakresie nie mniejszym niż 105 mm góra / dół - ustawienie jednostki w trybie Pivot, - obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę w zakresie 45 stopni minimum - pochylenie ekranu w przód i tył w zakresie minimum 25 stopni |  | TAK/NIE* |
| 10 | Bezpieczeństwo | Płyta główna zawierająca układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego |  | TAK/NIE* |
| 11 | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu. |  | TAK/NIE* |
| 12 | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Sprzęt powinien być zgodny z normami: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC¦ Produkt spełnia kryteria RAL UZ 78 (Blue Angel). Zamawiający na żądanie może poprosić o dostarczenie oświadczenia producenta potwierdzającego te zgodność. |  | TAK/NIE* |
| 13 | System Operacyjny | System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro x64 PL (lub równoważny). System operacyjny musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu, wolny od obciążeń osób trzecich, wolny od wad fizycznych i prawnych, objęty wsparciem producenta oraz zgodny z zasadami licencjonowania. System operacyjny musi być fabrycznie zainstalowany przez producenta komputera. Klucz systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego z nośnika lub napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Na sprzęcie powinien być umieszczony symbol legalności systemu operacyjnego w formie naklejki/hologramu potwierdzający jego autentyczność Licencja 1- stanowiskowa Rodzaj licencji: Dożywotnia W przypadku zaoferowania równoważnego systemu operacyjnego opisanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty wykazu rozwiązań równoważnych z jego opisem. |  | TAK/NIE* System operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro x64 PL / równoważny* |
| 14 | Sieć | Wbudowana karta sieciowa LAN z obsługą WOL + PXE, wbudowana karta sieciowa WiFi 6 (802.11 ax) dwuzakresowa (2.4GHz + 5GHz), zintegrowany moduł Bluetooth w wersji min. 5.2 |  | TAK/NIE* |
| 15 | Płyta główna | Wymagane złącza zewnętrzne: 1x RJ45, 3x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x USB 3.2 typ C, 1x HDMI w wersji minimum 2.0, 1x DP w wersji minimum 1.2, audio (mic + line-out), 1x zasilanie |  | TAK/NIE* |
| 16 | Akcesoria | Dołączone do komputera akcesoria w postaci myszy i klawiatury przewodowej. Klawiatura w układzie klawiszy US z dedykowanym klawiszem do uruchomienia funkcji Copilot. Mysz i klawiatura trwale oznaczona logo producenta sprzętu. |  | TAK/NIE* |
| 17 | BIOS | Zapisana trwale w BIOS informacja dotycząca nazwy producenta, numeru seryjnego i modelu komputera. |  | TAK/NIE* |
| 18 | Warunki gwarancji Wsparcie techniczne | Min. 24 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu 4h W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty Sprzęt musi posiadać możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat w trakcie trwania okresu gwarancji u producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć możliwość sprawdzenia konfiguracji, okresu gwarancji oraz pobrania aktualnych sterowników na stronie producenta po podaniu numeru seryjnego sprzętu. |  | TAK/NIE* |
| 19 | Wymagania dodatkowe | Sprzęt fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, bez śladów użytkowania, oznaczony logo producenta. Sprzęt wyprodukowany w Europie, nie wcześniej niż w 2026 roku. Dostawca sprzętu musi być autoryzowanym partnerem handlowym i serwisowym producenta sprzętu – wymagane oświadczenie producenta. Dostępna przy zamówieniu funkcja Windows AutoPilot ready. Zamawiający musi mieć możliwość dobrania usługi kopii zapasowej online u producenta sprzętu. Usługa może zostać aktywowane po ustaleniach z klientem. Producent sprzętu, deklaruje możliwość uruchomienia środowiska zastępczego w modelu VDI (Virtual Desktop Infrastructure) w przypadku awarii dostarczonych komputerów stacjonarnych. Rozwiązanie to może zostać uruchomione na wniosek Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości pracy użytkowników końcowych na czas usunięcia awarii. Powyższa możliwość stanowi opcjonalne wsparcie niezależne od standardowych warunków gwarancji. Zamawiający w ramach zakupionego sprzętu może uzyskać dostęp do platformy producenta, poziomu której ma możliwość: - dodania i weryfikowania wszystkich dostarczonych od niego urządzeń producenta - możliwość pobrania obrazu wybranych systemów operacyjnych - możliwość monitorowania kopii zapasowych o ile uruchomił u producenta tę funkcjonalność dla swoich rozwiązań - uzyskania informacji na temat okresu i rodzaju gwarancji, rodzaju procesor, zainstalowanej pamięci ram oraz wersji systemu operacyjnego |  | TAK/NIE* |
| 20 | Pakiet biurowy | Komputer musi być wyposażony w pakiet biurowy: Microsoft Office Home & Business 2024 lub równoważny, z licencją wieczystą (bezterminową), przeznaczoną do zastosowań komercyjnych. |  | TAK/NIE* |